MODUL 1

ARUS SEARAH

Nama Praktikan	: Abraham Danofan Sembiring

NIM	: 102319052

Kelas	: CE2-19

Anggota Kelompok	:	1. Abraham Danofan Sembiring (052)

2. Xenalonica Religia	        (054)

3. Muhammad Dzikri Auzan      (056)

4. Ahmad Mufti Asy-syauqi       (058)

Tanggal Praktikum	: 20 April 2020

Pimpinan Praktikum	: Isna R

I.	INTISARI

Praktikum Modul 1 20/04 yang berjudul Arus Searah bertujuan untuk menentukan nilai hambatan, tegangan total dan arus total melalui ranngkain seri dan rangkaian pararel dengan diberi arus 2V, 4V, dan 6V dan menentukan perubahan tegangan pada kapasitor. Praktikum ini dilakukan dengan menggunakan rangkaian seri dan pararel dengan arus searah (DC) disusul dengan resistor dan kapasitor (Resistor untuk menghambat listrik sedangakan kapasitor untuk menyimpan energy listrik). Alat yang digunakan pada percobaan ini ialah catu daya, saklar SPST, resistor,kapasitor, kabel probe dan multimeter digital. Hasil pengukuran dan pengamatan yang terjadi pada percobaan dicatat dan diolah menghasilkan nilai hambatan melalui ranngkain seri dan rangkaian pararel saat dialiri arus 2V, 4V, dan 6V yaitu sebagai sampel saat 2V adalah 93.91 Ω dan pada rangkaian paralelsatu saat 2V adalah 100 Ω. Selain itu didapat nilai tegangan total pada resistorrangkaian seri saat 2V yaitu 2.09V dan dapat menentukan arus listrik total pada resistor yang dirangkai paralel pada saat 2V yaitu 0.0615A. Kemudian perbedaan tegangan pada kapasitor selama T1-T5 ialah 4.3V, 3.2V, 2.4V, 1.3V, dan 0V. Dapat disimpulkan dari percobaan bahwa nilai-nilai yang diperoleh dari hasil percobaan tidak jauh dari nilai teoritis yang ada dan kapasitor akan mengalami penurunan arus ketika didiamkan.

Kata kunci : Arus Searah, Kapasitor, Muatan Listrik, Resistor, Seri, Pararel

II.	PENDAHULUAN

2.1.	Tujuan

1.	Menentukan nilai hambatan melalui ranngkain seri dan rangkaian pararel saat dialiri arus 2V, 4V, dan 6V.

2.	Menentukan tegangan total pada resistor yang dirangkai secara seri saat dialiri arus 2V, 4V, dan 6V.

3. Menentukan arus listrik total pada resistor yang dirangkai secara pararel saat dialiri arus 2V, 4V, dan 6V.

4. Menentukan perubahan tegangan pada kapistor dari T1 – T5.

2.2.	Dasar Teori

DC (arus searah) adalah aliran searah atau pergerakan pembawa muatan listrik (yang biasanya elektron). Intensitas arus dapat bervariasi sesuai waktu, tetapi arah umum gerakan tetap sama setiap saat. Sebagai kata sifat, istilah DC digunakan mengacu pada tegangan yang polaritasnya tidak pernah terbalik. Dalam sirkuit DC, elektron muncul dari kutub negatif, atau minus, dan bergerak menuju kutub positif, atau plus. Namun demikian, fisikawan mendefinisikan DC sebagai perjalanan dari plus ke minus.[1]

Konduktor (seperti logam) membiarkan listrik mengalir melaluinya; isolator (seperti plastik dan kayu) umumnya tidak. Zat apa pun akan menghantarkan listrik jika menempatkan voltase yang cukup besar di atasnya: bahkan udara, yang biasanya merupakan insulator, tiba-tiba menjadi konduktor ketika tegangan kuat menumpuk di awan — dan itulah yang membuat petir. Konduktor memiliki resistansi rendah, sedangkan isolator memiliki resistansi jauh lebih tinggi. Perangkat yang disebut resistor memungkinkan orang memperkenalkan jumlah resistansi yang terkontrol secara akurat ke sirkuit listrik.[2]

Resistor seperti yang diketahui merupakan suatu jenis benda yang dapat menghambat arus listrik. Dari situ nilai gabungan 2 resistor yang disusun seri setara dengan nilai penjumlahan 2 resistor itu. Jika resistor (R1, R2, ... , Rn) disusun pararel maka semua resistor bernilai Rx dengan persamaan :

Persamaan umum dari peristiwa difraksi adalah :

1Rx= 1R1+1R2+…+1Rn                                   (1.1)

Nilai resistor yang menghambat arus yang melalui suatu rangkaian bias di hitung menggunakan hukum Ohm.

RΩ=V(Volt)I(Ampere)                                                      (1.2)

Besaran listrik tersebut dapat diukur dengan galvanometer ataupun multimeter digital. Suatu multimeter yang akan digunakan untuk mengukur arus dan tegangan membutuhkan 2 kabel probe untuk menghubungkannya dengan rangkaian. Probe tersebut berwarna merah dan hitam. Probe merah dihubungkan dengan pin/kutub positif pada multimeter, sedangkan probe hitam dihubungkan dengan pin/kutub negatif pada multimeter. Kesalahan kutub akan mengakibatkan pembacaan tanda yang salah pada rangkaian berarus DC. Pin/kutub positif dan negatif pada multimeter sendiri berbeda pada saat mengukur arus atau tegangan, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Pin/kutub positif dan negatif pada multimeter

| Multimeter | Pin/kutub positif | Pin/kutub negative |
| --- | --- | --- |
| Amperemeter | mA | COM |
| Voltmeter | VΩ | COM |

Percobaan yang akan dilakukan adalah mengenai karakteristik kapasitor. Secara umum, kapasitor terdiri dari dua lempengan yang diberi bahan dielektrik diantaranya. Ketika kapasitor dialiri arus listrik, dua lempengannya akan terisi muatan yang sama besar namun berbeda tanda. Besarnya muatan ini dipengaruhi oleh nilai kapasitansi dan tegangan yang diberikan.[3]

2.3.	Daftar Peralatan

Tabel 1.2 Daftar alat-alat percobaan

| No. | Nama Alat | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Catu daya | 1 |
| 2 | Saklar SPST | 2 |
| 3 | Resistor 50 Ω, 5W | 1 |
| 4 | Resistor 100 Ω, 5W | 1 |
| 5 | Kapasitor 10 μF | 1 |
| 6 | Jepit buaya bersoket | 2 |
| 7 | Multimeter digital | 1 |
| 8 | Kabel probe | 10 |

2.4	Prosedur Percobaan

2.4.1	Percobaan 1: Rangkaian Resistor Seri sebagai Pembagi Tegangan

- Rangkaian disusun sesuai ketentuan. Catu daya dan saklar dipastikan dalam keadaan mati.

- Setelah diverifikasi oleh asisten praktikum, catu daya 2V DC dan saklar dinyalakan.

- Multimeter digital dinyalakan untuk mengukur tengangan dan arus. (Saat mengukur arus, arahkan knop ke arah mA DC dengan skala 200 mA; saat mengukur tegangan, arahkan ke arah V DC.

- Arus (I(mA)) yang mengalir pada rangkaian diukur dan dicatat (ujung-ujung multimeter dapat dipasang diantara komponen manapun pada rangkaian).

- Masing-masing tegangan pada resistor diukur dan dicatat. V1= tegangan pada R1 (Letakkan probe merah (+) multimeter ke titik A, probe hitam (-) ke titik B). V1 tegangan pada R1 (Probe merah (+) multimeter ke titik B, probe hitam (-) ke titik C).

- Resistor total pada rangkaian ini dinamakan Rx. Tegangan pada resistor total (Vx) diukur dan dicatat dengan sebelumnya telah meletakkan probe merah (+) di titik A dan probe hitam (-) di titik C.

- Tegangan sumber yang keluar dari catu daya diubah dan langkah-langkah diatas (no 4-6) diulang.

2.4.2.		Percobaan 2: Rangkaian Resistor Paralel sebagai Pembagi Arus

- Rangkaian disusun sesuai ketentuan. Catu daya dan saklar dipastikan dalam keadaan mati.

- Setelah diverifikasi oleh asisten praktikum, catu daya 2V DC dan saklar dinyalakan.

- Arus yang mengalir pada rangkaian (I1,I2,I3) diukur dan dicatat. Pastikan knop multimeter mengarah pada mA DC dengan skala 200 mA.

- Tegangan sumber yang keluar dari catu daya diubah, lalu langkah no 3 diulangi.

2.4.3.	Percobaan 3: Percobaan 3: Energi yang tersimpan dalam kapasitor

- Rangkaian disusun sesuai ketentuan. Catu daya dan saklar dipastikan dalam keadaan mati.

- Sebelum memberi alur listrik, dipastikan terlebih dahulu tidak ada tegangan tersisa yang ada di kapasitor. Gunakan voltmeter untuk menyelidiki apakah kapasitor memiliki tegangan, apabila kapasitor tersebut memiliki tegangan, kapasitor dikosongkan dengan menghubungkan singkatan terminal-terminalnya dengan menggunakan kabel penghubung.

- Catu daya dinyalakan dan pilih keluaran catu daya 4V. Saklar 1 dinyalakan.

- Kapasitor tegangan dicatat.

- Tunggu beberapa saat, lalu saklar 1 dimatikan.

- Tegangan yang terbaca di multimeter diamati.

III.	DATA DAN PENGOLAHAN DATA

3.1.	Difraksi dan Panjang Gelombang Cahaya

Percobaan 1

Tabel 1.3.Perhitungan Rangkaian Seri

| Vs | I(A) | V1(V) | V2(V) | Vx(V) | VT(V) | R1(Ω) | R2(Ω) | Rx(Ω) | RT(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2V | 0.0148 | 1.39 | 0.7 | 2 | 2.09 | 93.91 | 47.29 | 135.13 | 141.21 |
| 4V | 0.02863 | 2.62 | 1.319 | 3.99 | 3.939 | 91.51 | 46.07 | 139.36 | 137.58 |
| 6V | 0.0402 | 3.93 | 1.962 | 5.892 | 5.892 | 97.76 | 48.80 | 146.56 | 146.56 |

Keterangan : V1=VAB; V2=VBC; Vx=VAC; VT=V1+V2; RT=R1+R2

Tabel 1.4.Perhitungan Rangkaian Pararel

| Vs | I1(A) | I2(A) | I3(A) | IT(A) | R1(Ω) | R2(Ω) | Rx(Ω) | RT(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2V | 0.02 | 0.0415 | 0.0592 | 0.0615 | 100 | 48.19 | 33.78 | 32.52 |
| 4V | 0.03953 | 0.0758 | 0.11 | 0.11533 | 101.188 | 52.77 | 36.36 | 34.68 |
| 6V | 0.0578 | 0.1141 | 0.166 | 0.1719 | 103.806 | 52.58 | 36.15 | 34.9 |

Tabel 1.5.Perubahan Tegangan Kapasitor

| Waktu Pengamatan | Kapasitor saat saklar Dinyalakan |
| --- | --- |
| T1 | 4.3 V |
| T2 | 3.2 V |
| T3 | 2.4 V |
| T4 | 1.3 V |
| T5 | 0 V |

Pengolahan Data

Percobaan 1

Diambil data dari Tabel 1.3

Saat dialiri arus 2V

VT = V1 + V2 = 1.39 + 0.7 = 2.09 V

R1(Ω) =  V1 / I = 1.39 / 0.0148 = 93.91 Ω

R2(Ω) =  V2 / I = 0.7 / 0.0148 = 47.29 Ω

Rx(Ω) =  Vx / I = 2 / 0.0148 = 135.13  Ω

RT(Ω) =  VT / I = 2.09 / 0.0148 = 141.21  Ω

Saat dialiri arus 4V

VT = V1 + V2 = 2.62 + 1.319 = 3.939 V

R1(Ω) =  V1 / I = 2.62 / 0.02863 = 91.51 Ω

R2(Ω) =  V2 / I = 1.319 / 0.02863 = 46.07 Ω

Rx(Ω) =  Vx / I = 3.99 / 0.02863 = 139.36  Ω

RT(Ω) =  VT / I = 3.939 / 0.02863 = 137.58  Ω

Saat dialiri arus 6V

VT = V1 + V2 = 3.93 + 1.962 = 5.892 V

R1(Ω) =  V1 / I = 3.93  / 0.0402 = 97.76 Ω

R2(Ω) =  V2 / I = 1.962  / 0.0402 = 48.80 Ω

Rx(Ω) =  Vx / I = 5.892 / 0.0402 = 146.56  Ω

RT(Ω) =  VT / I = 5.892 / 0.0402= 146.56  Ω

Percobaan 2

Diambil data dari Tabel 1.4

Saat dialiri arus 2V

IT = I1+I2 = 0.02 + 0.0415 = 0.0615 V

R1 = V / I1 = 2 / 0.02 = 100 Ω

R2 = V / I2 = 2 / 0.0415 = 48.19 Ω

Rx = V / I3 = 2 / 0.0592 = 33.78 Ω

RT = 11R1+1R2= 11100+148.19=32.52 Ω

Saat dialiri arus 4V

IT = I1+I2 = 0.03953 + 0.0758 = 0.11533 V

R1 = V / I1 = 4 / 0.03953 = 101.188 Ω

R2 = V / I2 = 4 / 0.0758  = 52.77 Ω

Rx = V / I3 = 4 / 0.11 = 36.36 Ω

RT = 11R1+1R2= 11101.188+152.77=34.68 Ω

Saat dialiri arus 6V

IT = I1+I2 = 0.0578 + 0.1141 = 0.1719 V

R1 = V / I1 = 6 / 0.0578  = 103.806 Ω

R2 = V / I2 = 6 / 0.1141 = 52.58 Ω

Rx = V / I3 = 6 / 0.166 = 36.15 Ω

RT = 11R1+1R2= 110.0578+10.1141=34.9 Ω

IV.	PEMBAHASAN

Resistor merupakan alat yang dapat menghambat arus listrik, jika dilihat komponen yang terkandung didalamnya ialah elektronika pasif yang memiliki nilai resistensi atau hambatan tertentu. Inilah mengapa resistor berfungsi untuk menghabat arus listrik. Resistor ini bisa dipakai pada rangkaian seri maupun pararel. Fungsinya pun berbeda-beda. Jika di rangkaian seri resistor akan bertindak sebagai pembagi tegangan, sedangkan di rangkaian pararel akan bertindak sebagai pembagi arus.

Kapasitor ialah alat yang berfungsi untuk menyimpan energi/muatan listrik di dalam medan listrik yang dipisahkan penyekat yang berupa bahan dielektrik. Itu bertujuan agar kapasitor ini dapat memisahkan muatan. Ukuran dan bentuknya pun variatif tergantung kapasitas yang bisa ditampung didalamnya.

Arus DC merupakan sebuah aliran elektron dari titik tertentu yang energy potensialnya tinggi ke titik yang energy potensialnya rendah. Lalu, tegangan DC ialah tegangan aliran yang arusnya searah. Kemudian keadaan arus dan tegangan DC di rangkaian seri dan pararel memiliki perbedaan. Jika saat kondisi seri, arus DC ini akan sama nilainya tetapi mengalami perbedaan di tegangannya. Saat kondisi pararel, arus DC akan berbeda nilainya dan nilai tegangannya sama. Disimpulkan bahwa kedua hal ini saling berkebalikan. Tegangan yang disinggung disini dimaksudkan banyakya muatan pada suatu benda.

Nilai hambatan (R) secara perhitungan teoritis dengan pengukuran secara langsung memiliki perbedaan yang sangat kecil (sekitar 1 Ohm). Bisa dilihat sampel data dari Tabel 1.3 dan Tabel 1.4 saat dialiri arus 2V kondisi seri dan pararel. Pertama, untuk kondisi seri R1 sebesar 93.91 Ω dan R2 sebesar 47.29 Ω. Lalu yang kedua, saat kondisi pararel R1 sebesar 101.188 Ω dan R2 sebesar 52.77 Ω. Probabilitas terbesar yang mennyebabkan hal ini terjadi ialah factor lingkungan dan human error.

Hukum Ohm berbunyi: R(hambatan = V(volt) / I(ampere) dimana resistor berbanding terbalik dengan I dan berbanding lurus dengan V. Disaat V ini diperbesar maka akan berefek I mengecil maka nilai R nya besar. Sebaliknya, bila V diperkecil maka I membesar maka nilai R nya kecil. Maka, bila ingin V ini nilainya besar maka R dan I harus besar. Hasil percobaan 1 dan 2 yang telah dilakukan sebelumnya telah sesuai dengan kaidah hukum Ohm itu sendiri.

Pada percobaan, sebelum saklar dimatikan nilai tegangan sumber yang diberikan sebesar 4V. Lalu, diketahui tegangan kapasitor sesaat sebelum dimatikan sebesara 4.3V. Ini menandakan bahwa tegangan kapasitor tersebut bernilai mendekati sumber tegangan yang diberikan. Itu hanya terjadi diawal, tetapi saat dibiarkan lebih lama nilainya mulai menurun.

Sebelumnya kedua kaki terminal yang digunakan  telah diberi tegangan listrik, dari situ nantinya muatan positif akan berkumpul pada salah satu kaki elektroda dan pada saat yang sama pun muatan negatif berkumpul pada ujung elektroda lainnya. Muatan ini tidak bisa saling bertemu dikarenakan terhalanginya bahan dielektrik yang sifatnya non-konduktif (kita tahu bahwa bahannya merupakan isolator). Jadi muatan listrik elektron ini tersimpan pada bahan dielektrik selama tidak ada konduksi pada ujung2 terminal kakinya.

V.	KESIMPULAN

- Diperoleh nilai hambatan melalui ranngkain seri dan rangkaian pararel saat dialiri 2V, 4V, dan 6V terdapat pada Tabel 1.3 dan Tabel 1.4

- Diperoleh tegangan total pada resistor yang dirangkai secara seri saat dialiri arus 2V, 4V, dan 6V terdapat pada Tabel 1.3

- Diperoleh arus listrik total pada resistor yang dirangkai secara pararel saat dialiri arus 2V, 4V, dan 6V terdapat pada Tabel 1.4

- Diperoleh nilai perubahan tegangan pada kapistor dari T1 – T5 terdapat pada Tabel 1.5

VI.	REFERENSI

[1]	Techtarget.com. (2005, 01 September). DC (direct current). Diakses pada 17 April 2020, dari https://whatis.techtarget.com/definition/DC-direct-current

[2]	Explainthatstuff.com. (2019, 22 Juli). Resistors. Diakses pada 17 April 2020, dari https://www.explainthatstuff.com/resistors.html

[3]	Ahmad, D., dkk. 2019. Modul Praktikum Fisika Dasar II 2019/2020. Jakarta: Universitas Pertamina